Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

З лабораторної роботи №2

З дисципліни: «Моделювання комп’ютерних систем»

На тему: «Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA»

Варіант 1  (1)

Виконав: ст. гр. КІ-201

Бандрівський П.Р

Прийняв:

Козак Н. Б.

Львів 2024

Мета роботи:

На базі стенда реалізувати цифровий автомат світлових ефектів

згідно заданих вимог.

Етапи роботи:

- Інтерфейс пристрою та функціонал реалізувати згідно отриманого варіанту завдання.

- Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.

- Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.

- Згенерувати символи для описів логіки переходів та логіки формування вихідних сигналів.

- Зінтегрувати всі компоненти логіку переходів логіку формування вихідних сигналів та пам’ять станів в єдину систему. Пам’ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки.

- Промоделювати роботу окремих частин автомата та автомата вцілому за допомогою симулятора ISim.

- Інтегрувати створений автомат зі стендом додати подільник частоти для вхідного тактовового сигналу призначити фізичні виводи на FPGA.

- Згенерувати файал та перевірити роботу за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA.

- Підготувати і захистити звіт.

Варіант виконання роботи:

Пристрій повинен реалізувати комбінацій вихідних сигналів згідно таблиці:

Табл.1.1 Вихідні сигнали для кожного стану.

- Пристрій повинен використовувати тактовий сигнал 12MHz від мікроконтролера і знижувати частоту за допомогою внутрішнього подільника Мікроконтролер є частиною стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA. Тактовий сигнал заведено на вхід LOC = P129 FPGA.

- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід синхронного скидання (RESET).

- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід керування режимом роботи (MODE):

- Інтерфейс пристрою повинен мати однорозрядний вхід (SPEED):

- Для керування сигналом MODE використати будь який з 8 DIP перемикачів.

- Для керування сигналами RESET/SPEED використати будь які з PUSH BUTTON кнопок.

Виконання роботи:

- Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.

Табл.2.2.1-2.2.3. Логіка переходів для всіх станів автомата.

1)

| MODE | CUR_STATE(2) | CUR_STATE(1) | CUR_STATE(0) | NEXT_STATE(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2)

| MODE | CUR_STATE(2) | CUR_STATE(1) | CUR_STATE(0) | NEXT_STATE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3)

| MODE | CUR_STATE(2) | CUR_STATE(1) | CUR_STATE(0) | NEXT_STATE(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Мінімізовані функції наступних станів автомата:

NEXT_STATE(0) = not(CURR_STATE(0));

NEXT_STATE(1) = ((not(MODE) and not(CURR_STATE(1)) and CURR_STATE(0)) or (not(MODE) and CURR_STATE(1) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and not(CURR_STATE(1)) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and CURR_STATE(1) and CURR_STATE(0)));

NEXT_STATE(2) <= ((not(MODE) and CURR_STATE(2) and not(CURR_STATE(1))) or (CURR_STATE(2) and CURR_STATE(1) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and CURR_STATE(2) and CURR_STATE(0)) or (not(MODE) and not(CURR_STATE(2)) and CURR_STATE(1) and CURR_STATE(0)) or (MODE and not(CURR_STATE(2)) and not(CURR_STATE(1)) and not(CURR_STATE(0))));

Рис.2.1. VHDL опис логіки переходів.

- Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів VHDL.

Логічні вирази для вихідних сигналів:

OUT_BUS(0) = (not(IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0)));

OUT_BUS(1) = (not(IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and IN_BUS(0));

OUT_BUS(2) = (not(IN_BUS(2)) and IN_BUS(1) and not(IN_BUS(0)));

OUT_BUS(3) = (not(IN_BUS(2)) and IN_BUS(1) and IN_BUS(0));

OUT_BUS(4) = (IN_BUS(2) and not(IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0)));

OUT_BUS(5) = (IN_BUS(2) and not(IN_BUS(1)) and IN_BUS(0));

OUT_BUS(6) = (IN_BUS(2) and IN_BUS(1) and not(IN_BUS(0)));

OUT_BUS(7) = (IN_BUS(2) and IN_BUS(1) and IN_BUS(0));

Рис.2.4. VHDL опис вихідних сигналів.

3) Зінтегрувати всі компоненти логіку переходів логіку формування вихідних сигналів та пам ять станів в єдину систему за допомогою ISE WebPACK Schematic Capture. Пам ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки.

Рис.2.6. Інтеграція всіх створених компонентів разом з пам’ятю стану автомата.

5) Промоделювати роботу окремих частин автомата та автомата вцілому за допомогою симулятора ISim.

Рис.2.7. Результати симуляції логіки переходів в ISim.

Рис.2.8. Результати симуляції логіки вихідних сигналів в ISim.

Рис.2.9. Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 0).

Рис.2.10. Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 0).

Рис.2.11. Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 1).

Рис.2.12. Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 1).

Рис.2.13. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 0, RESET = 0).

Рис.2.14. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 0, RESET = 0).

Рис.2.15. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 1, RESET = 0).

Рис.2.16. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 1, RESET = 0).

Рис.2.17. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 0, RESET = 1).

Рис.2.18. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 0, RESET = 1).

Рис.2.19. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 1, RESET = 1).

Рис.2.20. Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 1, RESET = 1).

TEST BENCH:

Рис.2.21. Файл TEST BENCH.

Рис.2.22. Результати виконання.

6) Інтегрувати створений автомат зі стендом Elbert V2 – Spartan3A FPGA. Додати подільник частоти для вхідного тактовового сигналу призначити фізичні виводи на FPGA.

Рис.2.23. Автомат світлових сигналів та подільник тактового сигналу.

Рис.2.24. Призначення фізичних входів та виходів.

Висновок:

В ході виконання цієї лабораторної роботи я реалізував на базі стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA цифровий автомат світлових ефектів згідно заданих вимог.